Techniki druku cyfrowego

Druk cyfrowy to przede wszystkim druk szybki i tani, chociaż małoformatowy. W ten sposób drukuje się dokumenty, skrypty itp przy czym są to niewielkie nakłady, przeważnie zaledwie kilku sztuk wybranego dokumentu. Ze względu na niską cenę takich druków, można go stosować do personalizacji dokumentów przesyłanych klientom. Obok tej podstawowej technologii, jest jeszcze kilka rodzajów druku cyfrowego na maszynach wielkoformatowych:

- DRUK CYFROWY LATEKSOWY- zastosowanie technologii lateksowej daje możliwość druku na nieograniczonej ilości mediów: foliach, tkaninach, papierze, płótnie, mediach poliestrowych i innych nośnikach powlekanych i niepowlekanych. Dzięki zastosowaniu w farbach bazy wodnej otrzymujemy druk ekologiczny w 100%, całkowicie nie szkodliwy dla zdrowia.
Wydruki nadają się idealnie do użytku wewnętrznego oraz wewnętrznego. Posiadają dużo wyższą trwałość niż wydruki ekosolwentowe.
Dzięki tuszom lateksowym otrzymuje się wydruki bardziej nasycone kolorystycznie z intensywną czernią i wysokim połyskiem przy wysokiej rozdzielczości do 1200dpi.

- DRUK CYFROWY SOLWENTOWY- powstał z myślą o zastąpieniu tradycyjnego sitodruku i obecnie jest to najbardziej rozpowszechniona metoda wykonywania nadruku na aplikacjach. Zastosowania druku solwentowego to wszelkie wydruki wielkoformatowe odporne na czynniki zewnętrzne w dłuższym czasie (do kilku lat). Atramenty solwentowe są odporne na wiele czynników łącznie z promieniowaniem ultrafioletowym i na ogół nie wymagają laminowania. Bazą tych atramentów są rozpuszczalniki organiczne dzięki czemu druk solwentowy można stosować wobec wszystkich podłoży z zawartością PCV, a w szczególności stosuje się go na podłoża nieprzyczepne dla tuszy wodnych.
W zależności od zwartości rozpuszczalnika w bazie farby technologię wydruków solwentowych dzieli się na 3 grupy: twardy solwent (trwałość wydruku od 3-7 lat), mild solwent (trwałość wydruku od 2 lat) i eco solwent (trwałość wydruku poniżej 2 lat).
Podział ten jest również ściśle związany z jakością uzyskiwanych wydruków. Przy wydrukach wykonanych w twardym solwencie stosuje się najczęściej rozdzielczości wydruku rzędu 360 dpi, mild solwent - około 720 dpi, eco solwent - powyżej 1000 dpi.

Zastosowanie wydruków solwentowych:

- twardy solwent -  wydruki narażone na silne oddziaływania atmosferyczne, najczęściej jest to reklama zewnętrzna wielkogabarytowa - banery, siatki, plandeki, tablice, kasetony, witryny sklepowe;

- mild solwent - reklama zewnętrzna średnioformatowa - banery, folie, siatki, tablice, kasetony,reklama na pojazdach, witryny sklepowe;

- eco solwent - reklama wewnętrzna i zewnętrzna gdzie wymagana jest wysoka jakość wydruków, w tej technologi wykonuje się najczęściej plakaty, wydruki pod systemy wystawiennicze, kasetony, lekkie banery.

- DRUK CYFROWY PIGMENTOWY- wykorzystuje technologie, w której nośnikiem koloru jest woda. Dzięki temu nie jest szkodliwy w ekspozycjach wewnętrznych. Pozwala również uzyskać najwyższy poziom odwzorowania. Tego typu wydruki nie pozwalają na wykorzystywanie ich w ekspozycji zewnętrznej z uwagi na ograniczoną odporność na promieniowanie UV i wodę.

- DRUK CYFROWY BARWNIKOWY- najczęściej stosowany rodzaj farby w których barwnik jest rozpuszczony w wodzie lub w innej substancji. Jest bardzo tani, ale najmniej trwały. Łatwo wypłukuje się z zadrukowywanych powierzchni, jest nieodporny na promieniowanie UV. Wydruk praktycznie zawsze wymaga foliowania.

- DRUK CYFROWY UV- bezdotykowa metoda znakowania, która polega na bezpośrednim drukowaniu obrazu z pamięci komputera na powierzchnię produktu. Umożliwia to niemal fotograficzne odwzorowanie projektu. Po wykonaniu nadruku, tusz utwardzany jest promieniami światła UV, co uodparnia go na wodę, wilgoć czy promienie słoneczne.

Justyna Jasiewicz

źródła:

- http://technikdruku.pl/r,3,oferta.html

- http://printvision.pl/?druk-lateksowy,7

- http://printvision.pl/?druk-solwentowy,6

- http://blog.plakato.pl/?tag=druk-pigmentowy

- http://drukarniamacma.pl/technologie-druku/druk-cyfrowy-uv/

źródła: http://technikdruku.pl/r,3,oferta.html

http://printvision.pl/?druk-lateksowy,7

http://printvision.pl/?druk-solwentowy,6

http://blog.plakato.pl/?tag=druk-pigmentowy

http://drukarniamacma.pl/technologie-druku/druk-cyfrowy-uv/